Муниципальный район «Белгородский район» Белгородской области Поселковое собрание городского поселения «Поселок Разумное» Шестьдесят четвертое заседание третьего созыва решение «29» августа 2017 г. № 388

Об утверждении нормативов градостроительного проектирования городского поселения «Поселок Разумное» муниципального района «Белгородский район» Белгородской области

Руководствуясь ст. ст. 8, 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Белгородской области от 25 апреля 2016 года   № 100-пп «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Белгородской области», Уставом городского поселения «Поселок Разумное» муниципального района «Белгородский район» Белгородской области

Поселковое собрание городского поселения «Поселок Разумное» решило:

- Утвердить нормативы градостроительного проектирования городского поселения «Поселок Разумное» муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (прилагаются).

2.   Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения «Поселок Разумное» муниципального района «Белгородский район» Белгородской области admrazumnoe.ru.

3.    Настоящее решение вступает в силу с даты обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить                          на председателя комиссии по развитию агропромышленного комплекса, земельным вопросам и экологии (Шуляковский Н. В.).

Председатель поселкового собрания

городского поселения «Поселок Разумное»                                 В. А. Вознюк

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Поселкового

собрания городского поселения «Поселок Разумное»

от «29» августа 2017 г. № 388

Нормативы градостроительного проектирования

городского поселения «Поселок Разумное» муниципального района «Белгородский район» Белгородской области

Введение

Нормативы градостроительного проектирования городского поселения «Поселок Разумное» муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По вопросам, не рассматриваемым в настоящих Нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующими                  на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Настоящие Нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории городского поселения «Поселок Разумное» муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, независимо от их организационно-правовой формы.

Городское поселение «Поселок Разумное» расположено на площади 5269,0 га. Общая численность населения составляет 19400 человек.

Настоящие Нормативы разработаны в целях обеспечения устойчивого развития городского поселения «Поселок Разумное» и распространяются на планировку, застройку                и реконструкцию территории городского поселения «Поселок Разумное» муниципального района «Белгородский район» Белгородской области в пределах границ сельского поселения (далее – городское поселение «Поселок Разумное»).

Настоящие Нормативы применяются при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, а также используются для принятия решений органами местного самоуправления, должностными лицами, осуществляющими контроль               за градостроительной (строительной) деятельностью на территории городского поселения «Поселок Разумное», физическими и юридическими лицами, а также судебными органами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительной деятельности.

Нормативы градостроительного проектирования городского поселения «Поселок Разумное» содержат минимальные расчетные показатели и материалы по обоснованию расчетных показателей по объектам, относящимся к областям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения населения, показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения, объектов парковки, объектов, относящихся к областям физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, обработки, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов, иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.

- Основная часть

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для городского поселения                               «Поселок Разумное».

  - Расчетные показатели по объектам, относящимся к областям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения населения

Проектирование инженерных систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи следует осуществлять на основе схем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и энергоснабжения, водоотведения, разработанных и утвержденных в установленном порядке.

    - Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения

Расход энергоносителей и потребность в мощности источников следует определять:

- для промышленных и сельскохозяйственных предприятий по заявкам действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых или аналогичных предприятий, а также           по укрупненным отраслевым показателям с учетом местных особенностей;

- для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд в соответствии с действующими отраслевыми нормами по электро-, тепло- и газоснабжению.

Укрупненные показатели электропотребления принимаются в соответствии                                с таблицей 1

Таблица 1

| № п/п | Степень благоустройства сельских поселений (без кондиционеров): | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень обеспеченности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | не оборудованные стационарными электроплитами | кВт x чел./год на 1 чел. | 950 | чел./год | 4100 |
| 2. | оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | кВт x чел./год на 1 чел. | 1350 | чел./год | 4400 |

Примечания:

Условия применения стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров принимать в соответствии с СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.

Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить                   в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей.                        РД 34.20.185-94».

Электроснабжение населенных пунктов сельского поселения следует предусматривать от районной энергетической системы.

    - Расчетные показатели объектов, относящихся к области газоснабжения

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта* | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень обеспеченности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения ** | м3/год на 1 чел. | 120 | - | - |
| 2. | Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых | м3/год на 1чел. | 300 | - | - |
| 3. | Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | м3/год на 1 чел. | 220 | - | - |
| 4. | Тепловая нагрузка, расход газа *** | Гкал, м3/чел | - | - | - |

Примечания:

а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов

б) (**) Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3)

в) (***) Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012, СП 42-101-2003.

    - Расчетные показатели объектов, относящихся к области теплоснабжения

Теплоснабжение населенного пункта поселения следует предусматривать                                 в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой теплоснабжения с учетом экономически обоснованных по энергосбережению при оптимальном сочетании                                и децентрализованных источников теплоснабжения.

Энергогенерирующие сооружения и устройства, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки, следует, как правило, размещать на территории производственных или коммунальных зон.

Котельные, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий,                       а также жилой и общественной застройки, следует размещать на территории производственных зон.

В районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно, двухквартирной жилой застройки теплоснабжение допускается предусматривать                             от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических,  а также противопожарных требований. Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, располагаемых в жилых зонах, следует принимать в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

| Теплопроизводительность котельных, гигакалория в час (Мегаватт) | Размеры земельных участков (га) для котельных |  |
| --- | --- | --- |
|  | работающих на твердом топливе | работающих на газомазутном топливе |
| До 5 | 0,7 | 0,7 |
| от 5 до 10 (от 6 до 12) | 1,0 | 1,0 |
| от 10 до 50 (от 12 до 58) | 2,0 | 1,5 |
| от 50 до 100 (от 58 до 116) | 3,0 | 2,5 |
| от 100 до 200 (от 116 233) | 3,7 | 3,0 |
| от 200 до 400 (от 233 466) | 4,3 | 3,5 |
| Примечания: 1. Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором следует увеличивать на 20 %. 2. Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон. Условия размещения золошлакоотвалов и определение размеров площадок для них необходимо предусматривать по СНиП 2.04.07-86. 3. Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в соответствии с действующими санитарными нормами. |  |  |

Теплоснабжение зданий может осуществляться:

- по тепловым сетям централизованной системы теплоснабжения от источника теплоснабжения;

- от автономного источника теплоснабжения, обслуживающего одно здание или группу зданий (встроенная, пристроенная или крышная котельная.

Системы внутреннего теплоснабжения зданий различного назначения следует присоединять согласно СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-003» к тепловым сетям централизованного теплоснабжения или автономного источника теплоты через автоматизированные центральные или индивидуальные тепловые пункты, обеспечивающие гидравлический                     и тепловой режимы систем внутреннего теплоснабжения, а также автоматическое регулирование потребления теплоты в системах отопления и вентиляции в зависимости                  от изменения температуры наружного воздуха и поддержание заданной температуры горячей воды в системах горячего водоснабжения. Тепловой пункт для жилых                                  и общественных зданий, как правило, следует размещать в обслуживаемом здании; устройство пристроенных или отдельно стоящих тепловых пунктов допускается предусматривать при обосновании.

При централизованном теплоснабжении системы отопления и внутреннего теплоснабжения жилых и общественных зданий следует, как правило, присоединять                         к тепловым сетям по независимой схеме.

Присоединение систем внутреннего теплоснабжения зданий к тепловым сетям                        по зависимой схеме, а также систем отопления строящихся или реконструируемых отдельных зданий (внутри сложившейся застройки с общим для группы зданий тепловым пунктом) допускается предусматривать через автоматизированный насосный узел смешения для каждого здания, обеспечивая защиту от повышения давления, а также регулирование температуры теплоносителя в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Присоединение систем внутреннего теплоснабжения через автоматизированный элеваторный узел допускается по заданию на проектирование при обосновании.

1.1.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности водоснабжением городского поселения «Поселок Разумное ». Расчетное среднегодовое водопотребление

Расчетное среднегодовое водопотребление населенного пункта поселения определяется как сумма расходов воды на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды, нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, с учетом расходов воды на поливку.

Расчетное показатели расхода воды для санитарно-технического оборудования                          в жилых зданиях населенного пункта городского поселения «Поселок Разумное» устанавливается на основании показателей, приведенных в таблице 4.

Таблица 4

| № пп | Санитарно-техническое оборудование | Уровень обеспеченности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодное водоснабжение, л/час | Горячее водоснабжение, л/час |
| 1 | Унитаз | 4 |  |
| 2 | Умывальник со смесителем | 2 | 3 |
| 3 | Раковина со смесителем | 4 | 6 |
| 4 | Ванна длиной 1,5-1,7 м | 9 | 13 |
| 5 | Душ индивидуального пользования | 5 | 7 |

При проектировании систем водоснабжения населенных пунктов удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принимается в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: без ванн | 125-160 |
| с ванными и местными водонагревателями | 160-230 |
| с централизованным горячим водоснабжением | 220-280 |

1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30—50 л/сут.

Примечания:

2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые                   и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330.2011 «Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87»), за исключением расходов воды для баз отдыха, которые должны приниматься согласно СП 30.13330.2012 «Свод правил. Внутренний водопровод                и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*» и технологическим данным.

3. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

4. Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора - 55% этого расхода. При смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях.

5. Конкретное значение нормы удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принимается на основании постановлений администрации Белгородского района.

При проектировании систем водоснабжения расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды (стоков) в жилых зданиях, из расчета л/сут на 1 жителя, устанавливается на основании показателей, приведенных в таблице 6

Таблица 6

| Жилые здания | Расчетные средние за год суточные расходы воды, л/сут, на 1 жителя |  |
| --- | --- | --- |
|  | общий | в том числе горячей |
| С водопроводом и канализацией без ванн | 100 | 40 |
| С водопроводом и канализацией, с газоснабжением | 120 | 48 |
| С водопроводом, канализацией и ваннами, с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 150 | 60 |
| С водопроводом, канализацией и ваннами, с газовыми водонагревателями | 210 | 85 |
| С централизованным горячим водоснабжением и сидячими ваннами | 230 | 95 |
| С централизованным горячим водоснабжением, с ваннами длиной более 1500-1700 мм | 250 | 100 |

Примечания:

1. Расход воды на полив территорий, прилегающих к жилым домам, должен учитываться дополнительно в соответствии с таблицей 7

При проектировании систем водоснабжения расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в зданиях общественного и промышленного назначения, из расчета л/сут на 1 потребителя, принимаются в соответствии с таблицей 7

Таблица 7

| Водопотребители | Единица измерения | Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды, л/сут, на единицу измерения |  | Продолжительно- сть, водораз-бора, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общий | В том числе горячей |  |
| Больницы: |  |  |  |  |
| с общими ваннами и душами | 1 житель | 120 | 75 | 24 |
| с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 житель | 200 | 90 | 24 |
| Физкультурно-оздоровительные учреждения: |  |  |  |  |
| со столовыми на полуфабрикатах, без стирки белья | 1 место | 60 | 30 | 24 |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными | 1 место | 200 | 100 | 24 |
| Административные здания | 1 работающий | 15 | 6 | 8 |
| Предприятия общественного питания с приготовлением пищи, реализуемой в обеденном зале | 1 блюдо | 12 | 4 | - |
| Магазины: |  |  |  |  |
| продовольственные (без холодильных установок) | 1 работник в смену или 20 м2 торгового зала | 30 | 12 | 8 |
| промтоварные | 1 работник в смену | 20 | 8 | 8 |
| Поликлиники и амбулатории | 1 больной | 10 | 4 | 10 |
| Фельдшерско-акушерский пункт, центр врача общей практики | 1 работающий в смену | 30 | 12 | 10 |
| Аптеки: |  |  |  |  |
| торговый зал и подсобные помещения | 1 работающий | 30 | 12 | 12 |
| лаборатория приготовления лекарств | 1 работающий | 310 | 55 | 12 |
| Парикмахерские | 1 рабочее место в смену | 56 | 33 | 12 |
| Стадионы и спортзалы |  |  |  |  |
| для зрителей | 1 человек | 3 | 1 | 4 |
| для физкультурников с учетом приема душа | 1 человек | 50 | 30 | 11 |
| для спортсменов с учетом приема душа | 1 человек | 100 | 60 | 11 |
| Плавательные бассейны: |  |  |  |  |
| для зрителей | 1 место | 3 | 1 | 6 |
| для спортсменов (физкультурников) с учетом приема душа | 1 человек | 100 | 60 | 8 |
| на пополнение бассейна | % вместимости | 10 | - | 8 |
| Бани: |  |  |  |  |
| для мытья в мыльной и ополаскиванием в душе | 1 посетитель | 180 | 120 | 3 |
| то же, с приемом оздоровительных процедур | 1 посетитель | 290 | 190 | 3 |
| душевая кабина | 1 посетитель | 360 | 240 | 3 |
| ванная кабина | 1 посетитель | 540 | 360 | 3 |
| Производственные цеха: |  |  |  |  |
| обычные | 1 чел. в смену | 25 | 11 | 8 |
| с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1м/ч | 1 чел. в смену | 45 | 24 | 6 |
| Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий | 1 душевая сетка в смену | 500 | 270 | - |
| Расход воды на поливку: |  |  |  |  |
| травяного покрова | 1 м2 | 3 | - | - |
| футбольного поля | 1 м2 | 0,5 | - | - |
| остальных спортивных сооружений | 1 м2 | 1,5 | - | - |
| усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов | 1 м2 | 0,5 |  |  |
| зеленых насаждений, газонов и цветников | 1 м2 | 3-6 | - | - |
| Заливка поверхности катка | 1 м2 | 0,5 | - | - |

Примечания:

1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.).

2. Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, надлежит учитывать дополнительно.

3. При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями расчетный расход горячей воды допускается увеличивать на 30%.

Приведенные расчетные расходы воды на поливку установлены из расчета на 1 поливку. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических и других местных условий.

4. Расходы воды на производственные нужды, не указанные в таблице, следует принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по строительному проектированию предприятий отдельных отраслей промышленности.

5. На предприятиях общественного питания количество блюд (U), реализуемых                     за один рабочий день, допускается определять по формуле

U=2,2nmTy,

где n - количество посадочных мест;

m - количество посадок, принимаемых для столовых открытого типа и кафе - 2; для столовых студенческих и при промышленных предприятиях - 3; для ресторанов - 1,5;

T - время работы предприятия общественного питания, ч;

у - коэффициент неравномерности посадок на протяжении рабочего дня, принимаемый: для столовых и кафе - 0,45; для ресторанов - 0,55; для других предприятий общественного питания при обосновании допускается принимать 1,0.

6. Нормы расхода воды для Домов культуры не установлены

- При проектировании систем водоснабжения расход воды на производственно-технические и хозяйственно-бытовые цели промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в т.ч. расходы на поение скота, птиц и зверей на животноводческих фермах и комплексах) принимается по технологическим нормам в соответствии с требованиями отраслевых/ведомственных нормативных документов с обязательным учетом технологических данных.

- При проектировании систем водоснабжения расходы воды на поливку в населенном пункте и на территории промышленных предприятий должны приниматься в зависимости от покрытия территории, способа ее поливки, вида насаждений, климатических и других местных условий по таблице 8.

Таблица 8

| Примечания: Назначение воды | Единица измерения | Расход воды на поливку, л/м2 |
| --- | --- | --- |
| Поливка зеленых насаждений | 1 поливка | 3-4 |
| Поливка газонов и цветников | 1 поливка | 4-6 |
| Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах | 1 сут | 15 |
| Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов, утепленном грунте | 1 сут | 6 |
| Поливка посадок на приусадебных участках овощных культур | 1 сут | 3-15 |
| Поливка посадок на приусадебных участках плодовых деревьев | 1 сут | 10-15 |

1. При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50-90 л/сут в зависимости  от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенного пункта и других местных условий.

2. Количество поливок следует принимать 1-2 в сутки в зависимости                                       от климатических условий.

Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам пожарного водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение объектов, расчетное количество одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях водопроводов, расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», СП 8.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопастности», СП 10.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопастности», а также настоящими Нормативами.

1.1.5. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения

Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения не нормируются.

  - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения и территориальной доступности

    - Расчетные показатели плотности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети

Таблица 9

| № | Наименование объекта | Расчетные показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
|  |  | Единица измере-ния | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Улично-дорожная сеть (улицы и дороги, проезды общего пользования, пешеходные и велосипедные дорожки) | км /1 км2 территории | 1,25 | Не нормируется |  |
| 2. | Территория улично-дорожной сети | км2 /1 км2 территории | 0,25 |  |  |

    - Расчетные параметры улиц и дорог

Таблица 10

| Категория улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/час | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улицы в зонах жилой застройки | Транспортные и пешеходные связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы районного значения, улицы и дороги регулируемого движения. Обеспечивают непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам | 30-50 | 3,0-3,5 | 2-4 | 2,0 |
| Улицы в общественно-деловых и торговых зонах | Транспортные и пешеходные связи внутри зон и районов для обеспечения доступа к торговым, офисным и административным зданиям, объектам сервисного обслуживания населения, образовательным организациям и др. | 30-50 | 3,0-3,5 | 2-4 | 2,0 |
| Улицы и дороги в производственных зонах | Транспортные и пешеходные связи внутри промышленных, коммунально-складских зон и районов, обеспечение доступа к зданиям и земельным участкам этих зон. | 50 | 3,5 | 2-4 | 2,0 |
| Пешеходные улицы и площади | Благоустроенные пространства в составе УДС, предназначенные для движения и отдыха пешеходов с обеспечением полной безопасности и высокого комфорта пребывания. Пешеходные связи объектов массового посещения и концентрации пешеходов. Движение всех видов транспорта исключено. Обеспечивается возможность проезда специального транспорта | По заданию на проектирование |  |  |  |

    - Расчетные показатели объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах

Таблица 11

| №, п/п | Наименование объекта | Расчетные показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |  |
| 1. | Автозаправочные станции | объект/1000 автомобилей | 0,25 | Не нормируется |  |  |
| 2. | Автомойки | пост/1000 автомобилей | 1 |  |  |  |
| 3. | Остановки общественного транспорта | м | 400 | м |  | 600 |
| 4. | Станции технического обслуживания пассажирского транспорта | Ед./трансп.предприятие | 1 | Не нормируется |  |  |
| 5. | Транспортно-эксплуатационные предприятия транспорта | Ед./трансп.предприятие | 1 |  |  |  |

    - Расчетные показатели объектов парковки

Таблица 12

| № | Наименование объекта | Расчетные показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
|  |  | Ед. изме- рения | Вели-чина | Ед. измерения | Величина |
| 1. | Многоэтажная, среднеэтажная, малоэтажная многоквартирная жилая застройка * | машино-мест на 1 квартиру | 1,5 | м | 400 |
| 2. | Объекты дошкольного, начального и среднего общего образования | машино-мест на 100 работающих | 5 | м | 100 |
| 4. | Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления | м2 общей площади | 200 - 220 | м | 250 |
| 5. | Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций | м2 общей площади | 100-120 | м | 250 |
| 6. | Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании | м2 общей площади | 50 - 60 | м | 250 |
| 7. | Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения: - с операционными залами | м2 общей площади | 30 - 35 | м | 250 |
| 8. | без операционных залов | м2 общей площади | 55 - 60 | м | 250 |
| 9. | Здания и комплексы многофункциональные | По СП 160.1325800 |  | м | 250 |
| 10 | Научно-исследовательские и проектные институты | м2 общей площади | 140 - 170 | м | 250 |
| 11. | Больницы, диспансеры, родильные дома и другие стационары районного, участкового уровня | На 100 сотрудников На 100 коек | 5-7 5 | м | 250 |
| 12. | Поликлиники, в том числе амбулатории | На 100 сотрудников На 100 посещений | 5-7 2-3 | м | 250 |
| 13. | Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон | Работающие в двух смежных сменах, чел | 6-8 | м | 250 |
| 14. | Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов | 1000 чел., работающих в двух смежных сменах | 140 - 160 | м | 400 |
| 15. | Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) | м2 общей площади | 30-35 | м | 400 |
| 16. | Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) | м2 общей площади | 40-50 | м | 400 |
| 17. | Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.) | м2 общей площади | 60-70 | м | 400 |
| 18. | Рынки постоянные: - универсальные и непродовольственные | м2 общей площади | 30-40 | м | 250 |
| 19. | - продовольственные и сельскохозяйственные | м2 общей площади | 40-50 | м | 250 |
| 20. | Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) | Посадочные места | 4-5 | м | 250 |
| 21. | Объекты коммунально-бытового обслуживания: - бани | Единовременные посетители | 5-6 | м | 250 |
| 22. | ателье, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны | м2 общей площади | 10-15 | м | 250 |
| 23. | - салоны ритуальных услуг | м2 общей площади | 20-25 | м | 250 |
| 24. | химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др. | Рабочее место приемщика | 1 - 2 | м | 250 |
| 25. | Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе | Постоянные места | 6-8 | м | 250 |
| 26. | Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.) | Единовременные посетители | 8 - 10, но не менее 10 машино-мест на объект | м | 250 |
| 27. | Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы | Единовременные посетители | 4-7 | м | 250 |
| 28. | Бильярдные, боулинги | Единовременные посетители | 3-4 | м | 250 |
| 29. | Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы) - общей площадью менее 1000 м2 | м2 общей площади | 25 – 55 25-40 | м | 400 |
| 30. | - общей площадью 1000 м2 и более |  | 40-55 | м | 400 |
|  | Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания: |  |  |  |  |
| 31. | - тренажерные залы площадью 150 - 500 м2 | Единовременные посетители | 8-10 | м | 400 |
| 32. | - ФОК с залом площадью 1000 - 2000 м2 | Единовременные посетители | 10 | м | 400 |
| 33. | - ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 м2 | Единовременные посетители | 5-7 | м | 400 |
| Рекреационные территории и объекты отдыха |  |  |  |  |  |
| 34. | Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 единовременных посетителей | 15-20 | м | 1000 |
| 35. | Лесопарки и заповедники |  | 7-10 | м | 1000 |
| 36. | Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) |  | 10-15 | м | 1000 |
| 37. | Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 3-5 | м | 1000 |
| 38. | Предприятия общественного питания, торговли | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 7-10 | м | 1000 |

Примечания:

* Расчетные показатели принимаются в соответствии с СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная версия СНиП 2.07.01-89* утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1034-пр

  - Расчетные показатели объектов, относящихся к областям физической культуры и массового спорта местного значения

Таблица 13

| №, п/п | Наименование объекта | Расчетные показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  |
|  |  | Единица измерения | Величина (на 1тыс. жителей) | Единица измерения |  | Величина |
| Объекты физической культуры и массового спорта районного значения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Спортивный зал общего пользования | м2 площади пола на 1000 чел. | 270 | мин. Трансп.- пеш. доступности | 30 |  |
| 2. | Бассейн крытый (открытый) общего пользования жилого района | Кв.м. зеркала воды | 75 |  |  |  |
| 3. | Территория плоскостных спортивных сооружений жилого района | Тыс. кв.м. | 1,95 |  |  |  |

  - Расчетные показатели объектов, относящихся к области здравоохранения

Таблица 14

| №, п/п | Наименование объекта | Расчетные показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
|  |  | Единица измерения | Величина (на 1 тыс. жителей) |  | Единица измерения | Величина |
| 1 | Станции (подстанции) скорой медицинской помощи | 1 автомобиль | 1 |  | в пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле |  |
| 2 | Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты, объект | По заданию на проектирование |  |  | Доступность принимается в пределах 30 мин. (с использованием транспорта) |  |
| 3. | Помещение для врача общей практики | Кв.м. |  | 18 |  |  |
| 4 | Аптеки | По заданию на проектирование |  |  | м | 800 |

  - Расчетные показатели объектов, относящихся к области образования

Таблица 15

| №, п/п | Наименование объекта | Расчетные показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
|  |  | Единица измерения | Величина (на 1тыс. жителей) | Единица измерения | Величина |
| 1. | Дошкольные образовательные организации | 1 место | Расчет по демографии с учетом численности детей | метры | 500* |
| 2. | Общеобразовательные организации | 1 место | Расчет по демографии с учетом уровня охвата школьников для ориентировочных расчетов в том числе для X – XI классов. | метры | 750 |
| 3. | Межшкольный учебный комбинат | место | 8 % общего числа школьников | Не нормируется |  |

* Указанный радиус обслуживания может быть увеличен при условии организации транспорта для перевозки детей.

Размещение общеобразовательных организаций допускается на расстоянии транспортной доступности: для учащихся начального общего образования - 15 мин (в одну сторону), для учащихся основного общего и среднего общего образования - не более 50 мин (в одну сторону).

  - Расчетные показатели для объектов, предназначенных для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Ориентировочное количество бытовых отходов определяется по расчету. Нормы накопления бытовых отходов отражены в таблице 15.

Таблица 16

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов, чел/год |  |
| --- | --- | --- |
|  | кг | л |
| Твердые: |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190-225 | 900-1000 |
| от прочих жилых зданий | 300-450 | 1100-1500 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000-3500 |
| Смет с 1 кв.м твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5-15 | 8-20 |

Примечания.

Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

Санитарная очистка территории поселения должна обеспечивать во взаимосвязи                      с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) бытовых                               и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований.

Количество бытовых отходов определяется по расчету с учетом таблицы 15.

Санитарно-защитную зону (СЗЗ) от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м.

Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений               по обезвреживанию, транспортировке и переработке бытовых отходов принимаются                         в соответствии с таблицей 16.

Таблица 17

| Предприятия и сооружения | Площади земельных участков на 1000 т бытовых отходов, га | Размеры санитарнозащитных зон, м |
| --- | --- | --- |
| Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия мощностью, тыс. т в год: |  |  |
| до 100 | 0,05 | 300 |
| св. 100 | 0,05 | 500 |
| Склады компоста | 0,04 | 300 |
| Полигоны | 0,02-0,05 | 500 |
| Поля компостирования | 0,5-1 | 500 |
| Мусороперегрузочные станции | 0,04 | 100 |
| Сливные станции | 0,02 | 300 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3 | 1000 |

Примечания.

1. Наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.

2. Для мусороперерабатывающих и мусоросжигательных предприятий в случае выбросов в атмосферный воздух вредных веществ размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнен расчетами рассеивания загрязнений с учетом требований СП 42.13330.2011 «Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87»

  - Расчетные показатели по обеспечению доступности жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения

На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов                    на кресле-коляске из расчета, при числе мест:

- до 100 включительно - 5%, но не менее одного места;

- от 101 до 200 - 5 мест и дополнительно 3%;

В здании должен быть как минимум один вход, доступный для маломобильных групп населения, с поверхности земли и из каждого доступного для маломобильных групп населения подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием.

Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261-99 «Государственный стандарт Российской Федерации. Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования». При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м              и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни.

Входная площадка при входах, доступных для маломобильных групп населения, должна иметь: навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий - подогрев поверхности покрытия.

Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть               не менее 1,4 х 2,0 м или 1,5 х 1,85 м. Размеры входной площадки с пандусом не менее                    2,2 х 2,2 м.

Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми,                  не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1-2%.

Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. Применение дверей               на качающихся петлях и дверей вертушек на путях передвижения маломобильных групп населения не допускается.

Наружные двери, доступные для маломобильных групп населения, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м.

В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусматривать ручки нажимного действия. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм.

Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания следует проектировать в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей                  из здания.

Ширина пути движения (в коридорах, галереях и т.п.) должна быть не менее:

- при движении кресла-коляски в одном направлении 1,5 м;

- при встречном движении 1,8 м.

Ширину перехода в другое здание следует принимать - не менее 2,0 м. однопольных дверей.

При перепаде высот пола в здании или сооружении следует предусматривать лестницы, пандусы или подъемные устройства, доступные для маломобильных групп населения.

В местах перепада уровней пола в помещении для защиты от падения следует предусматривать ограждения высотой в пределах 1-1,2 м.

Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью.

Ступени лестниц должны быть с подступенком. Применение открытых ступеней (без подступенка) не допускается.

  - Расчетные показатели в сфере социального и коммунально-бытового обслуживания

Учреждения и предприятия социального и коммунально-бытового обслуживания следует размещать на территории городского поселения «Поселок Разумное», приближая               их к местам жительства и работы, предусматривая, как правило, формирование общественных центров в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта,                          с обеспечением их доступности для МГН.

При определении числа, состава и вместимости учреждений и предприятий обслуживания в городском поселении «Поселок Разумное» следует дополнительно учитывать приезжающее население из других поселений.

Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещаемыми                   в жилой застройке, как правило, следует принимать не более указанного в таблице 17:

|  | Таблица 18 |
| --- | --- |
| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, метров* |
| Детские дошкольные учреждения* в районах малоэтажной застройки городов | 500 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 500 |
| Поликлиники и их филиалы ** | 1000 |
| Раздаточные пункты молочной кухни | 500 |
| То же, при одно- и двухэтажной застройке | 800 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения при одно-, двухэтажной застройке | 800 |
| Отделения связи и филиалы сберегательного банка | 500 |
| Общеобразовательные организации | 500 |
| * Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения, а также на специальные детские ясли-сады общего типа и общеобразовательные школы (языковые, математические, спортивные и т.п.). ** Доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек в сельской местности принимается в пределах 30 мин (с использованием транспорта). |  |

Расстояния от зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживаний следует принимать не менее приведенных в таблице 18:

Таблица 19

| Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания | Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания, метров |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до красной линии | до стен жилых домов | до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений |
| Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (стены здания) | 10 | По нормам инсоляции и освещенности |  |
| Приемные пункты вторичного сырья | - | 20 | 50 |
| Кладбища традиционного захоронения | 6 | 500, 300, 100 в зависимости от площади |  |
| Крематории | 6 | 500 - 1000 в зависимости от мощности |  |
| Кладбища для погребения после кремации | 6 | 100 | 100 |
| Примечания 1 Участки дошкольных образовательных организаций, вновь размещаемых стационаров медицинских организаций не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам. 2 Расстояние от границ участка пожарного депо до стен общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и медицинских организаций стационарного типа - не менее 30 м. 3 После закрытия кладбища традиционного захоронения по истечении 25 лет после последнего захоронения расстояния до жилой застройки могут быть сокращены до 100 м. В сельских поселениях и сложившихся районах городов, подлежащих реконструкции, расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий дошкольных образовательных, общеобразовательных и медицинских организаций допускается уменьшать по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, но следует принимать не менее 100 м. 4 Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта. 5 На земельном участке медицинской организации стационарного типа необходимо предусматривать отдельные въезды: - в зону неинфекционных лечебных корпусов; - в зону инфекционных лечебных корпусов; - хозяйственный (хозяйственный въезд может быть совмещен с подъездом к патологоанатомическому корпусу). |  |  |  |

  - Расчетные показатели в сфере жилищного обеспечения

Расчетные показатели жилищной обеспеченности в малоэтажной, в том числе индивидуальной, застройке не нормируются.

  - Расчетные показатели количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания

Таблица 20

| Учреждения, Предприятия, сооружения | Ед. изме-рения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей (в пределах минимума) | Размер земельного участка, кв. метров/единица измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольная организация | 1 место | Расчет по демографии с учетом численности детей | При вместимости: до 100 мест - 40; свыше 100 - 35; в комплексе организаций свыше 500 мест - 30. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: в условиях реконструкции – на 25 процентов; при размещении на рельефе с уклоном более 20 процентов – на 15 процентов; в населенных пунктах новостройках – на 10 процентов (за счет сокращения площади озеленения). | Уровень обеспеченности детей (1-6 лет) дошкольными организациями: - сельские поселения - 70-85 процентов Нормативы удельных показателей общей площади основных видов дошкольных организаций: - сельские поселения – 10,49-19,59 кв.метров (в зависимости от вместимости, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р). |
| Общеобразовательные организации | 1 место | Расчет по демографии с учетом уровня охвата школьников для ориентировочных расчетов в том числе для X – XI классов. | При вместимости: 40-400 мест – 55; 400-500 мест – 65; 500-600 мест – 55; 600-800 мест – 45; 800-1100 мест – 36; 1100-1500 мест – 23; | Уровень охвата школьников I-ХI классов – 100 процентов Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом жилого образования. Нормативы удельных показателей общей площади зданий общеобразовательных учреждений: сельские поселения – 14,6-22,51 кв.метров (в зависимости от вместимости, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р). |
| Общеобразовательные организации, имеющие интернат, учащиеся | 1 место | По заданию на проектирование | При вместимости: 200-300 мест – 70; 300-500 мест – 65; 500 и более мест – 45; | При размещении на земельном участке школы здания интерната (спального корпуса) площадь земельного участка следует увеличить на 0,2 га. |
| Межшкольный учебный комбинат | 1 место | 8% общего числа школьников | Размеры земельных участков межшкольных учебных комбинатов рекомендуется принимать не менее 2 га, при устройстве автополигона или трактородрома - 3 га | В городах межшкольные учебные комбинаты и внешкольные организации размещаются на селитебной территории с учетом транспортной доступности не более 30 мин. |
| Внешкольные учреждения | 1 место | 10 процентов от числа школьников, в том числе по видам зданий, процентов дом детского творчества – 3,3; станция юных техников – 0,9; станция юных натуралистов – 0,4; станция юных туристов – 0,4; детско-юношеская спортивная школа – 2,3; детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа – 2,7. | По заданию на проектирование | Предусматривается определенный охват детей дошкольного возраста. |
| II. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |
| Стационары для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома и др.) с вспомогательными зданиями и сооружениями | 1 койка | Необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование | При мощности стационаров, коек: до 50 коек - 210 м2 50-100 коек – 210-160 100-200 коек – 160-110 200-300 коек - 110-80 300-500 коек - 80-60 свыше 500 коек - 60 | Для стационаров с неполным набором вспомогательных зданий и сооружений площадь участка может быть соответственно уменьшена по заданию на проектирование. Для размещения парковой зоны и парковок, а также при необходимости размещения на участке вспомогательных зданий и сооружений для обслуживания стационара большей конечной мощности, чем расчетная (для других стационаров или поликлиник) площадь участка должна быть соответственно увеличена по заданию на проектирование. На одну койку для детей следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5. При проектировании многофункциональных медицинских комплексов, включающих в себя стационары длительного и кратковременного пребывания, диагностические центры, поликлиники, площади земельных участков определяются для каждого корпуса отдельно, а затем суммируются |
| Стационары для взрослых и детей для долговременного лечения (психиатрические, туберкулезные, восстановительные и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями | 1 койка | Необходимые вместимость и структура медицинских организаций определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование | При мощности стационаров, коек: до 50 коек - 360 м2 50-100 коек – 360-310 100-200 коек – 310-260 200-300 коек - 260-210 300-500 коек - 210-180 свыше 500 коек - 150 |  |
| Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | 1 объект | По заданию на проектирование | 0,2 гектара | - |
| Станция (подстанция) скорой помощи | 1 автомо-биль | 0,1 | 0,05 гектара на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га | В пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле. |
| Выдвижной пункт медицинской помощи | 1 автомо-биль | 0,2 | 0,05 гектара на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га | В пределах зоны 30-минутной доступности на специальном автомобиле. |
| Аптека | 1 учреждение | По заданию на проектирование | 0,2 гектара или встроенные | - |
| Молочные кухни (для детей до 1 года) | порция в сутки на 1 ребенка | По заданию на проектирование | 0,015 гектара на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га | - |
| Раздаточные пункты молочных кухонь | кв.метров общ. площади на 1 ребенка | - | По заданию на проектирование | Встроенные |
| Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, организуемые производственными объединениями (предприятиями), платные пансионаты | 1 место | 1,0 | По заданию на проектирование | Нормы расчета учреждений социального обеспечения следует уточнять в зависимости от социально-демографических особенностей региона |
| Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями, (с 18 лет) | 1 место | 28 | По заданию на проектирование |  |
| Детские дома-интернаты, (от 4 до 17 лет) | место | 3 | - | Нормы расчета следует уточнять в зависимости от социально-демографических особенностей |
| Психоневрологические интернаты, (с 18 лет) | место | 3 | При вместимости интернатов, мест: до 200 мест - 125 м2 200 – 400 мест – 100 м2 400 - 600 мест – 80 м2 |  |
| Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых, (с 60 лет) | 1 место | 60 | По заданию на проектирование |  |
| Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | 1 место | 0,5 |  |  |
| Учреждения медико-социального обслуживания (хоспис, геронтологический центр, гериатрический центр, дом сестринского ухода) | 1 койка | 2 на 1000 лиц старшей возрастной группы | По заданию на проектирование | Возможно размещение в пригородной зоне |
| Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма | 1 место | - | По заданию на проектирование | Конкретные значения нормативов земельных участков в указанных пределах принимаются по местным условиям. Размеры земельных участков даны без учета площади хозяйственных зон |
| Санатории (без туберкулезных) | 1 место | По заданию на проектирование | 125 - 150 м2 на одно место | - |
| Санатории для родителей с детьми и детские санатории (без туберкулезных) | 1 место | По заданию на проектирование | 125 - 150 м2 на одно место |  |
| Санатории-профилактори | 1 место | По заданию на проектирование | 70 - 100 м2 на одно место | В санаториях-профилакториях, размещаемых в пределах городской черты, допускается уменьшать размеры земельных участков, но не более чем на 10% |
| Санаторные детские лагеря | 1 место | По заданию на проектирование | 200 м2 на 1 место | - |
| Дома отдыха (пансионаты) | 1 место | По заданию на проектирование | 120-130 м2 на 1 место | - |
| Дома отдыха (пансионаты) для семей с детьми | 1 место | По заданию на проектирование | 140-150 м2 на 1 место | - |
| Базы отдыха предприятий и организаций, молодежные лагеря | 1 место | По заданию на проектирование | 140-160 м2 на 1 место | - |
| Детские лагеря | 1 место | По заданию на проектирование | 150-200 м2 на 1 место | - |
| Оздоровительные лагеря старшеклассников | 1 место | По заданию на проектирование | 175-200 м2 на 1 место | - |
| Туристские гостиницы | 1 место | По заданию на проектирование | 50-75 м2 на 1 место | Для туристских гостиниц, размещаемых в общественных центрах, размеры земельных участков допускается принимать по нормам установленным для коммунальных гостиниц |
| Туристские базы | 1 место |  | 65-80 м2 на 1 место | - |
| Туристские базы для семей с детьми | 1 место |  | 95-120 м2 на 1 место | - |
| Мотели | 1 место |  | 75-100 м2 на 1 место | - |
| Кемпинги | 1 место |  | 135-150 м2 на 1 место | - |
| Приюты | 1 место |  | 35-50 м2 на 1 место | - |
| III. Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | м2 общей площади | 50-60 | По заданию на проектирование | Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и политико-воспитательной работы для использования учащимися и населением (с соответствующим суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 500 м. |
| Танц. залы | 1 место | 6 | По заданию на проектирование | - |
| Клубы | 1 посетительское место | 80 | По заданию на проектирование | - |
| Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | место | 6-9 | По заданию на проектирование |  |
| IV. Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | тыс. кв.метров | По заданию на проектирование | 0,7 - 0,9 га на 1 тыс. чел | Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных организаций и других образовательных организаций, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать, % общей нормы: территории - 35, спортивные залы - 50, бассейны - 45 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне | кв.метров площади пола зала | 70-80 м2 | По заданию на проектирование |  |
| Спортивные залы общего пользования | кв.метров общей площади | 60-80 м2 | По заданию на проектирование |  |
| Бассейны крытые и открытые общего пользования | кв.метров зеркала воды | 20-25 | По заданию на проектирование |  |
| V. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |
| Магазины | кв.метров торг. площади | 280(100) | Торговые центры местного значения с числом обслуживаемого населения, тыс. чел.: от 4 до 6 – 0,4-0,6 га на объект; от 6 до 10 – 0,6-0,8 -»-; от 10 до 15 – 0,8-1,1 -»-; от 15 до 20 – 1,1-1,3 -»-. Торговые центры Поселения с числом жителей, тыс. чел.: до 1 – 0,1-0,2 га; от 1 до 3 – 0,2-0,4 га; от 3 до 4 – 0,4-0,6 га; 5-6 – 0,6-1га; 7-10 – 1-1,2 га. | В норму расчета магазинов непродовольственных товаров в городах входят комиссионные магазины из расчета 10 м2 торговой площади на 1 тыс. чел. Магазины заказов и кооперативные магазины следует принимать по заданию на проектирование дополнительно к установленной норме расчета магазинов продовольственных товаров, ориентировочно - 5 - 10 м2 торговой площади на 1 тыс. чел. В поселках садоводческих товариществ продовольственные магазины следует предусматривать из расчета 80 м2 торговой площади на 1 тыс. чел. |
| в том числе: продовольственных товаров | объект | 100(70)* |  |  |
| непродовольственных товаров | объект | 180(30)* |  |  |
|  |  |  | Предприятия торговли, кв.м. торговой площади: до 250 – 0,08 га на 100 кв.м. в торговой площади; от 250 до 650 – 0,08-0,06 ; от 650 до 1500 – 0,06-0,04; от 1500 до 3500 – 0,04- 0,02; свыше 3500 – 0,02. | На промышленных предприятиях и в других местах приложения труда следует предусматривать пункты выдачи продовольственных заказов из расчета, м2 нормируемой площади на 1 тыс. работающих: 60 - при удаленном размещении промышленных предприятий от селитебной зоны; 36 - при размещении промышленных предприятий у границ селитебной зоны; 24 - при размещении мест приложения труда в пределах селитебной территории (на площади магазинов и в отдельных объектах) |
| Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 24-40 | От 7 до 14 м2 на 1 м2 торговой площади рыночного комплекса в зависимости от вместимости: 14 м2 - при торговой площади до 600 м2 7 м2 - св. 3000 м2 | Для рыночного комплекса на одно торговое место следует принимать 6 м2 торговой площади |
| Предприятие общественного питания | 1 место | 40 | При числе мест, га на 100 мест: до 50 – 0,2-0,25; от 50 до 150 – 0,15-0,2; свыше 150 – 0,1 | Потребность в предприятиях общественного питания на производственных предприятиях, в учреждениях, организациях и образовательных организациях рассчитывается по ведомственным нормативам на 1 тыс. работающих (учащихся) в максимальную смену. |
| Магазины кулинарии | м2 торговой площади | 6 | - | - |
| VI. Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания населения В том числе: непосредственного обслуживания населения | 1 рабочее место | 9 5 | на 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест: 10-50 – 0,1-0,2 га; 50-150 – 0,05-0,08 га; св. 150 – 0,03-0,04 га | - |
| Производственные предприятия централизованного выполнения заказов | объект | 4 | 0,52-1,2 га на объект | - |
| Прачечная самообслуживания | объект | 10 | 0,1-0,2 га на объект | - |
| Химчистки | кг/ смену | 11,4(4) |  | - |
| Фабрики-химчистки | объект | 7,4 | 0,5-10 га на объект | - |
| Химчистка самообслуживания | объект | 4 | 0,1-0,2 га на объект | - |
| Бани | 1 место | 5 | 0,2-0,4 га на объект | В поселениях, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, нормы расчета вместимости бань и банно-оздоровительных комплексов на 1 тыс. чел. допускается уменьшать до трех мест; для поселений-новостроек - до 10 |
| Пункт приема вторичного сырья | объект | 1 объект на микрорайон с населением до 20 тыс. чел. | 0,01 га на объект |  |
| Гостиницы | место | 6 | При числе мест гостиницы, м2 на 1 место: 25-100 мест – 55 м2 100-500 мест – 30 м2 500-1000 мест – 20 м2 1000-2000 мест – 15 м2 |  |
| Общественные уборные | прибор | 1 |  | В местах массового пребывания людей |
| Кладбище традиционного захоронения | га | - | 0,24 га на 1 тыс. чел. | Размеры земельных участков, отводимых для захоронения, допускается уточнять в зависимости от соотношения кладбищ традиционного захоронения и кладбищ для погребения после кремации, устанавливаемых по местным условиям |
| Кладбище урновых захоронений после кремации | га | - | 0,02 га на 1 тыс. чел. |  |
| Бюро похоронного обслуживания | 1 объект | 1 объект на 0,5-1 млн. жителей | По заданию на проектирование | - |
| Дом траурных обрядов | 1 объект | - | По заданию на проектирование | - |
| VII. Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |
| Отделения связи | объект | По заданию на проектирование | Отделения связи поселка для обслуживаемого населения групп: V - VI (0,5 - 2 тыс. чел.) - 0,3 - 0,35 га; III - IV (2 - 6 тыс. чел.) - 0,4 - 0,45 га | - |
| Отделения банков | операционная касса | Операционная касса на 10 - 30 тыс. чел. | га на объект: 0,2 га - при 2 операционных кассах 0,5 га - при 7. | - |
| Отделения и филиалы банка | 1 место | 0,5 | 0,05 гектара – при 3-операционных местах; 0,4 га - при 20. | - |
| Организации и учреждения управления | объект | По заданию на проектирование | В зависимости от этажности здания, м2 на одного сотрудника: 44 - 18,5 м2 при этажности 3 - 5 13,5 - 11м2 при этажности 9 - 12 10,5 м2 при этажности 16 и более. Поселковых и сельских органов власти, м2 на одного сотрудника: 60 - 40 м2 при этажности 2 - 3 | - |
| Проектные организации и конструкторские бюро | объект | По заданию на проектирование | В зависимости от этажности здания, м2 на одного сотрудника: 30 – 15 м2 при этажности 2 - 5 9,5 - 8,5 м2 при этажности 9 - 12 7 м2 при этажности 16 и более | - |
| Юридическая консультация | 1 юрист, адвокат | 1 на 10 тыс. жителей | По заданию на проектирование | - |
| Нотариальная контора | 1 рабочее место | Один нотариус на 30 тыс. чел. | По заданию на проектирование | - |
| VIII. Культовые объекты |  |  |  |  |
| Приходской храм | объект | 7,5 | 7 м2 на одно место | Размещение по согласованию с местной епархией |

* В скобках приведены нормы расчета предприятий местного значения, которые соответствуют организации систем обслуживания в микрорайоне и жилом районе.

- Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части настоящих Нормативов

2.1 Обоснование расчетных показателей по объектам, относящимся к областям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения населения

2.1.1 Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области электроснабжения

Расчетные показатели:

-по электропотреблению кВт чел /год на 1 чел. приняты на уровне рекомендованных приложением Н свода правил СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным Приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. № 820;

-использование максимума электрической нагрузки чел/год принято в соответствии                 с приложением Н СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка                        и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция                                         СНиП 2.07.01-89*», утвержденным Приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. № 820;

- -электрическая нагрузка, расход электроэнергии приняты согласно РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» утверждена Министерством топлива и энергетики РФ 7 июля 1994 года.

2.1.2. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области газоснабжения

По показателям №1, 2, 3, 4 таблицы 2, указанные укрупненные показатели потребления газа при теплоте сгорания 34 МДж/ м3 (8000 ккал/ м3) приняты согласно  СП 42-101-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию               и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», утвержденным Постановлением Госстроя РФ от 26 июня 2003 года № 112 согласно пункту 3.12. При составлении проектов генеральных планов сельских поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

2.1.3 Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области теплоснабжения

Расчетные показатели приняты на уровне рекомендованных таблицей 14                                    СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских                и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным Приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. № 820;

2.1.4. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности водоснабжением городского поселения «Поселок Разумное ». Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения

Расчетные показатели приняты на уровне рекомендованных СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* с изменением № 1», утвержденного Приказом Минрегиона России от 29 декабря 2011 года №635/14, СП 30.13330.2012 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*», утвержденным Приказом Минрегиона России от 29 декабря 2011 года №626.

2.2. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения и территориальной доступности

2.2.1. Обоснование расчетных показателей плотности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети

Расчетные показатели принимаются в соответствии с СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*», утвержденным Приказом Минрегиона России от 30 июня 2012 года № 266.

2.2.2. Обоснование расчетных параметров улиц и дорог, объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах

Расчетные показатели приняты на уровне рекомендованных СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. № 1034-пр                  и таблицей 5 Части 10. указанного свода правил, определяющей радиусы обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещенными в жилой застройке.

2.2.3. Обоснование расчетных показателей объектов парковки

Размещение мест постоянного хранения личного транспорта должно осуществляться для 90% расчетного парка автомобилей при пешеходной доступности не более 800 м.

Количество автомобилей расчётного парка определяется исходя из уровня автомобилизации в муниципальном образовании.

Рекомендации по проектированию объектов для хранения транспортных средств, приведённые в п. 1.2.4., приняты как оптимальные для перспективы развития территории сельского поселения.

Размещение парковок в общественных центрах должно обеспечивать возможность              их многоцелевого использования:

- в дневное время - парковка временного хранения автотранспорта посетителей           и сотрудников учреждений и объектов обслуживания;

- в ночное время - хранение автотранспорта населения, проживающего на территории общественного центра и прилегающей жилой застройки.

При изменении функционального назначения зданий и сооружений расчетное количество парковок должно быть приведено в соответствие с новым функциональным назначением объекта. При отсутствии технической возможности в организации нормативного количества парковок расширение, реконструкция, изменение функционального назначения объектов строительства не допускается.

Для малых предприятий торговли, бытового обслуживания и общественного питания с численностью персонала до 3 рабочих мест и мощностью до 12 посадочных мест, размещаемых на жилых улицах и внутриквартальных проездах с шириной проезжей части 9 м, допускается не предусматривать устройство открытых временных автостоянок.

При принятии уровня автомобилизации населения городского поселения «Поселок Разумное» следует учесть, что уровень обеспеченности населения личным автотранспортом составляет до 70-80% от уровня автомобилизации.

Доступность объектов транспортной инфраструктуры зависит как от вида объекта, так и от его мощности. Размещение мест постоянного хранения транспорта должно осуществляться в границах микрорайона из расчета не менее 80% от общего расчетного количества автомобилей, оставшиеся 20% необходимо размещать на расстоянии не более 800 м от границ микрорайона (для вновь осваиваемых территорий) и не более 1500 м – для реконструируемых территорий. В случае невозможности соблюдения данных требований, возможно увеличение данных расстояний (при соответствующем обосновании) максимум  до 20%.

Размещение мест постоянного хранения транспорта для инвалидов должно осуществляться непосредственно возле жилых домов на расстоянии не более 300 м.

Расчетные показатели приняты на уровне рекомендованных согласно приложению                  Д СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства                                РФ  от 30 декабря 2016 г. № 1034-пр.

2.3. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к областям здравоохранения, физической культуры и массового спорта местного значения

Расчетные показатели принимаются в соответствии с таблицей 15 постановления Правительства Белгородской области от 9 декабря 2008 года № 293-пп «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования смешанной жилой застройки в Белгородской области» и в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. № 1034-пр.

2.4. Обоснование расчетных показателей объектов, предназначенных для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Расчетные показатели принимаются в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03, утвержденным Постановлением главного государственного санитарного врача РФ                           «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.7.1322-03» от 30 апреля 2003 года № 80 и в соответствии с приложением М                                      СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских                   и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства                                       РФ от 30 декабря 2016 г. № 1034-пр.

2.5. Обоснование расчетных показателей по обеспечению доступности жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения

Расчетные показатели принимаются в соответствии с СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденным Приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 года №605.

2.6. Обоснование расчетных показателей в сфере социального и коммунально-бытового обслуживания

Расчетные показатели приняты на уровне рекомендованных СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. № 1034-пр;                 и таблицей 5,6 части 10 указанного свода правил.

2.7. Обоснование расчетных показателей в сфере жилищного обеспечения

Расчетные показатели принимаются в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 9 декабря 2008 года № 293-пп «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования смешанной жилой застройки                                    в Белгородской области».

2.8. Обоснование расчетных показателей количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания

Расчетные показатели принимаются в соответствии с приложением                                        Д   СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ                             от 30 декабря 2016 г. № 1034-пр.

- Правила и область применения расчетных показателей

Нормативы градостроительного проектирования городского поселения «Поселок Разумное» разработаны в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящихся к областям: электро-, газо, водо, телоснабжения, водоотведения населения, автомобильных дорог местного значения; физической культуры и массового спорта, здравоохранения, иных областей в связи с решением вопросов местного значения городского поселения «Поселок Разумное», а также расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения «Поселок Разумное».

Нормативы разработаны с учетом особенностей градостроительных условий различных территорий в границах сельского поселения.

Действие Нормативов распространяется на всю территорию городского поселения «Поселок Разумное». Нормативы являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории сельского поселения независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими                           и физическими лицами.

Нормативы применяются:

- при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территорий городского поселения «Поселок Разумное», а также при внесении изменений в указанные виды градостроительной документации;

- при архитектурно-строительном проектировании;

- при проведении инженерных изысканий для подготовки проектной документации;

- при проведении уполномоченным структурным подразделением администрации Белгородского района в сфере градостроительства проверки подготовительной документации по планировки территории на соответствие требованиям, предусмотренным ч.10 ст. 45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и (или) Белгородской области, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие                        на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, прочее), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ территорий планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения и нормы отвода земель.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта местного значения в целях градостроительного проектирования установлен настоящими Нормативами. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими нормативами, площадью территории               и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.